附件：人员密集场所消防安全专项整治标准

| 序号 | 项目 |  | 整治要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | 消防安全责任和职责 | 建立消防安全管理组织和人员、岗位职责，组建志愿消防服务队，消防安全管理人员在岗在位。 |
| 2 |  | 消防安全制度和操作规程 | 制定符合实际的消防安全制度和操作规程，消防档案内容完整，保管妥当。 |
| 3 | 消防安全管理 | 消防合法性 | 依法办理行业、系统和消防许可手续，不改变场所的生产、经营、使用性质。 |
| 4 |  | 重点部位 | 确定消防安全重点部位并设置防火标志，明确防火责任人；消防控制室双人24小时值班，会及时处置各类突发事件。 |
| 5 |  | 装修材料 | 不得采用聚氨酯等易燃、可燃装修材料，建筑外立面广告牌、灯箱必须采用不燃材料。 |
| 5 |  | 电气线路 | 严禁乱接乱拉电气设备、电气线路穿阻燃管敷设、不得将电气线路和用电器具直接安装在可燃材料上。 |
| 6 |  | 火源管理 | 严格动火审批制度，营业期间严禁动用明火施工；电、气焊作业人员必须持证上岗，落实现场监护和防范措施；不得违规在人员密集场所储存、使用易燃易爆物品；严禁在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。 |
| 7 |  | 安全疏散设施 | 设置2个以上安全疏散出口，保证疏散通道、安全出口畅通，疏散楼梯应直通至屋顶；应急照明、疏散指示、安全出口标识明显、完好有效；不得在人员密集场所外窗和阳台设置影响人员逃生的防盗网；不得在楼梯间及周围设置易燃可燃设施设备。 |
| 8 |  | 消防设施、器材 | 室内外消火栓连接消防水带进行放水测试，压力充足；在建筑任一点15米范围内设置不少于2具4KG以上ABC干粉灭火器；建筑自动消防设施每月定期检测，功能正常。 |
| 10 |  | 防火分隔设施 | 建筑隔墙及防火分隔设施为实体墙或防火门（卷帘），吊顶内隔墙应彻至墙顶，影响防火、防烟功能的孔洞等必须封堵严实。 |
| 11 |  | “三合一”场所整治 | 人员密集场所不得设置住宿、生火做饭、储存、生产合用的“三合一”场所。 |
| 12 |  | 消防安全宣传教育培训 | 开展员工岗前消防安全培训、每周开展员工消防安全教育。 |
| 13 |  | 应急疏散 | 制定灭火和应急疏散预案，明确各项程序和措施，每月组织演练。 |